# Informe de Alineación Técnica — CanSat IGNIS-1

Revisión del diseño electrónico frente a los objetivos de misión (LASC 2026)

Área de Electrónica / Aviónica — Equipo IGNITIA

23 de junio de 2026

Table of Contents

# Resumen ejecutivo

Esta revisión compara el estado actual del diseño electrónico del CanSat IGNIS-1 contra los objetivos oficiales de la misión descritos en los Progress Updates de LASC. El esquemático en KiCad alcanzó un estado eléctricamente limpio (0 errores de ERC) tras corregir múltiples desconexiones críticas. Sin embargo, se detectó una desviación importante entre el hardware construido y la lista de componentes declarada en la misión, principalmente en los sensores que sustentan el objetivo científico (detección de incendios).

Se requieren tres decisiones de dirección antes de avanzar a la fabricación final:

- Sensores de gas y material particulado — el hardware actual no incluye el sensor de material particulado (humo) que exige la misión, y usa un sensor de gas distinto al especificado.

- Presupuesto de masa y forma — verificar el cumplimiento de los 300 g y el formato CanSat “1C”.

- Índice de calidad de comunicación — aún no implementado en el firmware (entregable de la misión secundaria).

El tiempo es crítico: la competencia es del 2 al 5 de septiembre de 2026 (~10 semanas).

# 1. Contexto de la misión

IGNIS-1 es un CanSat de la Latin American Space Challenge (LASC) 2026, vinculado a la misión de cohete ID 22, con apogeo objetivo de 1 000 m AGL. Tras la eyección se recupera de forma independiente mediante paracaídas.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Misión primaria | Detectar condiciones que llevan a incendios forestales |
| Variables requeridas | Temperatura, humedad, presión, concentración de gas, material particulado |
| Misión secundaria | Calidad del enlace de radio (RSSI + pérdida de paquetes) vs altitud |
| Entregables | Índice de riesgo de incendio + índice de calidad de comunicación |
| Masa objetivo | ~300 g |
| Dimensiones | “1C” (~ 66 mm de diámetro) |
| Energía | LiPo, con RBF pins (corte total) y protección de batería; sin paneles solares |
| Recuperación | Paracaídas pasivo; orientación vertical crítica para datos consistentes |

# 2. Estado actual del diseño electrónico

El esquemático en KiCad fue auditado y corregido a fondo. Se partió de 18 errores de ERC y múltiples buses desconectados (no detectados a simple vista) hasta llegar a 0 errores.

Correcciones aplicadas y verificadas:

- UART del GPS: las líneas RX/TX no estaban cruzadas ni conectadas; corregido.

- Bus I²C: el microcontrolador estaba eléctricamente desconectado de los sensores (BME280, MPU6050, MLX90614, SGP30); corregido y unificado.

- Bus SPI: el módulo microSD no estaba conectado al bus; corregido (LoRa estaba correcto).

- Alimentación del SGP30: estaba a 3.3 V (destructivo para el chip desnudo); resuelto al confirmarse que es un módulo con regulador propio.

- Tipos de pin, banderas de alimentación (PWR_FLAG), blindaje del GPS a tierra, tablas de librerías: corregidos.

Conclusión: el esquemático es funcional y verificable. El netlist (conexiones) es correcto. Lo que sigue depende de decisiones de componentes y de mecánica, no de errores de cableado.

# 3. Hallazgo crítico: desviación de hardware frente al spec

La misión declara una lista de sensores específica. El hardware construido difiere en los componentes que sustentan el objetivo científico.

| Componente (spec oficial) | Hardware construido | Estado |
| --- | --- | --- |
| Sensor de gas MQ-2 / MQ-135 | SGP30 | Sustituido por uno más débil |
| Sensor de material particulado (humo) | No existe | FALTANTE — sensor núcleo de la misión |
| BME280 (T/H/P) | BME280 | Correcto |
| (no listados) | MLX90614, MPU6050, GPS | Extras no especificados |

Interpretación:

- El material particulado (humo) es central para “detectar incendios” y no está en el diseño. Es el hallazgo más relevante.

- El SGP30 es un sensor de compuestos orgánicos volátiles (VOC) calibrado para interiores; responde a gases de combustión, pero no es confiable como medidor de calidad de aire o humo en exterior y en caída libre. El MQ-135 especificado es más apropiado para gases de combustión.

- Los sensores extra (no en el spec) pueden justificarse dentro de la narrativa de la misión:

  - GPS: justificado — la estación terrena rastrea el CanSat en mapa y apoya la recuperación.

  - MPU6050 (IMU): justificable — verifica la orientación vertical (que el documento marca como crítica) y la dinámica del descenso.

  - MLX90614 (IR): el más cuestionable; defendible solo como “temperatura de superficie remota” (suelo seco/caliente). Candidato a eliminarse para ahorrar masa.

# 4. Restricciones CanSat aún no verificadas

- Masa (300 g): con DevKit ESP32 + 4–5 módulos de sensor + GPS + LoRa + 3 PCBs + LiPo + estructura, el conjunto probablemente excede los 300 g. Se requiere un presupuesto de masa formal. El DevKit es pesado y voluminoso; un módulo ESP32 “desnudo” (WROOM) ahorraría masa y volumen.

- Forma “1C” (~ 66 mm Ø): las placas diseñadas (Ø62 mm) caben, pero el apilado de 3 placas + batería debe entrar en la altura de una lata CanSat (~115 mm). Margen ajustado.

- RBF pin (Remove Before Flight): requisito de seguridad para cortar toda la energía. Existe un interruptor (SW1) pero falta un RBF pin/conector dedicado en el diseño de potencia.

- Protección de batería: requerida; alineada con la recomendación previa de protección para LiPo 1S.

# 5. Firmware e índices de misión

- Existe un esqueleto de firmware con el mapa de pines verificado, lectura de sensores, cálculo preliminar del índice de fuego (VPD y Chandler Burning Index a partir de T/HR), registro en microSD y telemetría LoRa.

- Falta el índice de calidad de comunicación (misión secundaria): el firmware debe enviar número de secuencia por paquete, y la estación terrena debe medir RSSI y pérdida de paquetes contra altitud. Es un entregable obligatorio aún no implementado.

# 6. Riesgos y cronograma

- Hoy: 23 de junio de 2026. El full flight test estaba programado para el 22 de junio. Competencia: 2–5 de septiembre — ~10 semanas.

- Riesgo principal: el margen de tiempo no permite rediseños grandes. La decisión de sensores (sección 3) debe cerrarse de inmediato para no comprometer la fabricación de la(s) PCB(s).

- Riesgo secundario: si la masa excede 300 g, podría requerir recortar sensores tarde en el ciclo.

# 7. Recomendaciones priorizadas

| # | Decisión / acción | Responsable sugerido | Urgencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir sensores de gas y humo: ¿agregar sensor de material particulado (p. ej. PMS5003) + MQ-135, o defender formalmente SGP30/MLX como sustitutos? | Tecnología + Liderazgo | Inmediata |
| 2 | Presupuesto de masa vs 300 g; evaluar cambiar DevKit por módulo WROOM y/o eliminar MLX90614 | Tecnología | Alta |
| 3 | Implementar RSSI + pérdida de paquetes en firmware y estación terrena | Software / Comunicaciones | Alta |
| 4 | Diseñar el RBF pin y confirmar protección de batería | Electrónica / Seguridad | Alta |
| 5 | Alinear el documento oficial de misión con el hardware real (o viceversa) antes de la competencia | Liderazgo / Documentación | Media |

# 8. Conclusión

El diseño electrónico está eléctricamente sano y verificado. El riesgo ya no está en el cableado, sino en la alineación con los objetivos de la misión: faltan o se sustituyeron los sensores que dan sentido al objetivo de “detección de incendios”, no se ha verificado la masa contra el límite de 300 g, y falta el índice de calidad de comunicación.

La decisión más urgente es la #1 (sensores de gas y material particulado), porque define si el hardware cumple su misión y porque cualquier cambio afecta la fabricación de la PCB con poco tiempo disponible.

Documento técnico interno — Equipo IGNITIA, CanSat IGNIS-1 (LASC 2026). Preparado para revisión de dirección.